ความหมายและชนิดของตัวต้านทาน

ตัวต้านทาน  คือ  อุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาเพื่อต่อร่วมกับวงจรเพื่อบังคับให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรมากน้อยตามที่ผู้ออกแบบวงจรต้องการ  ตัวต้านทานมีหน่วยเป็น  โอห์ม

(Ohm)  ซึ่งเป็นนามของ  George  Simon  Ohm    สามารถแบ่งออกเป็น  2  ชนิด

1.	ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่  (Fixed  Value  Resistor)  มีสัญลักษณ์ คือ

เป็นตัวต้านทานค่าคงที่ จะเป็นตัวต้านทานที่มีค่าแน่นอนตายตัวและเป็นที่นิยมมากในงานอิเล็กทรอนิกส์  เช่น

1.1	ตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสม  (Carbon  Composition  Resistor)  เป็นตัวต้านทาน
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก โครงสร้างภายในทำจากวัสดุผสมกันระหว่างผงคาร์บอนและผงของชนวนซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนผสมของวัสดุทั้งสองชนิดนี้จะให้ค่าของ
ความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2	ตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอน  (Carbon  Film  Resistor)  เป็นตัวต้านทานที่
ถูกสร้างโดยการเคลือบแผ่นฟิล์มคาร์บอนที่มีคุณสมบัติของค่าความต้านทานลงบนแกนเซรามิค
ซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนหลังจากนั้นตัดแต่งฟิล์มคาร์บอนที่ได้ให้เป็นรูปวงแหวนรอบแกนเซรามิคโดยมีอัตราส่วนผสมระหว่างเนื้อคาร์บอนกับปริมาณฉนวนตามที่ต้องการ  ตัวต้านทานชนิดนี้จะมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ  และสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงได้  โดยไม่ทำให้ค่า

ความต้านทานเปลี่ยนแปลง  นอกจากนั้นสัญญาณที่เกิดจากการใช้ตัวต้านทานชนิดนี้มีค่าน้อยกว่าชนิดคาร์บอนผสม

1.3	ตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะ  (Metal  Film  Rrsistor) มีรูปร่างลักษณะการสร้าง
ทำได้โดยการพ่นฟิล์มโลหะให้เป็นแผ่นบางๆ  ลงบนเซรามิครูปทรงกระบอก จากนั้นจึงตัดแผ่นฟิล์มนี้โดยให้มีส่วนที่เป็นฟิล์มคั่นอยู่กับฉนวนซึ่งเป็นเซรามิค  ตัวต้านทานชนิดนี้ที่ค่า
ความคลาดเคลื่อนน้อยมาก  และยังทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกได้ดี  และยังเกิดสัญญาณรบกวนน้อยเมื่อเทียบกับตัวต้านทานคาร์บอนชนิดอื่น ๆ

1.4	ตัวต้านทานชนิดไวร์วาวด์  (Wirewound  Resistor)  ตัวต้านทานชนิดนี้เกิดจาก
การพันขดลวดรอบๆ  แกนเซรามิคซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวน  จากนั้นจึงต่อเข้ากับลวดตัวนำจากส่วนหัวและท้ายออกมา สำหรับค่าความต้านทานขึ้นอยู่กับความยาวและขนาดของขดลวดที่ใช้พัน   ส่วนมากจะใช้กับงานที่มีค่าความต้านทานต่ำๆ  การออกแบบจะมีขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้สามารถกระจายความร้อนได้ดี  มีความคลาดเคลื่อนประมาณ  1%  ขั้นตอนการผลิตจะยุ่งยาก  จึ่งทำให้ตัวต้านทานชนิดนี้มีราคาแพง

1.5	ตัวต้านทานชนิดออกไซด์ของโลหะ  (Metal  Oxide  Resistor)  ตัวต้านทานนี้จะมีโครงสร้างที่เคลือบตัวต้านทานด้วยออกไซด์โลหะประเภทดีบุกลงบนวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนโดยอัตราส่วนของออกไซด์โลหะต่อฉนวน  จะเป็นตัวกำหนดค่าความต้านทาน  คูณสมบัติพิเศษคือสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้

1.6	ตัวต้านทานชนิดแผ่นฟิล์มหนา  (Thick -  Film  Resistor)   มีอยู่  2  แบบคือ  SIP

(Single  in -  line  Package)  และ  DIP  (Dual  in -  line  Package)  ตัวต้านทานแบบ SIP  จะต่อลวดตัวนำออกจากความต้านทานภายในเพียงแถวเดียว  ส่วนตัวต้านทานแบบ  DIP  จะมีลวดตัวนำ  2  แถว   ตัวต้านทานทั้งสองแบบจะได้รับการปรับแต่ง ให้ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ  2%  
ค่าความต้านทานจะอยู่ระหว่าง  22  โอห์ม  ถึง  2.2  โอห์ม และมีอัตราทนกำลังประมาณ      วัตต์

2.	ตัวต้านทานชนิดแปรค่าได้

2.1	ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้  (Variable   Value  Resistor) มีสัญลักษณ์ คือ

เป็นตัวต้านทานที่อาศัยกลไกเปลี่ยนค่าความต้านทานมี  2  แบบ  คือ รีโอสตัส (Rheostat)  จะมี

ขาออกมา 2 ขั้ว  ขั้วหนึ่งจะเป็นตัวต้านทาน  มีลักษณะเป็นแผ่น  อีกขั้วหนึ่งจะเป็นคันกรีดผิวสัมผัส  ถ้าเคลื่อนที่ห่างขั้วออกไปจะมีค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น จะมีค่าสูงสุดระบุที่ตัวต้านทานเพื่อบอกลักษณะงานที่ต้องการใช้ และแบบโพเทนชิโอมิเตอร์  (Potentiometer)  จะมีลักษณะคล้ายแบบ
รีโอสตัส  แต่จะมีสามขั้ว  สองขั้วต่อกับแผ่นตัวต้านทาน  อีกขั้วหนึ่งต่อกับตัวกรีดผิวสัมผัส

2.2	ตัวต้านทานแบบพิเศษ เป็นตัวต้านทานที่ออกแบบมาที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามลักษณะงานที่ต้องการใช้  เช่น  ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ตามอุณหภูมิ (Thermister)  มีทั้งแบบอุณหภูมิสูงขึ้น ความต้านทานมากขึ้น  และแบบอุณหภูมิสูงขึ้นความต้านทานลดลง   
ตัวต้านทานที่ทำงานโดยอาศัยแสงมากระทบ (Photoresistor) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  LDR  
(light  dependent resistor)  สร้างจากวัสดุนำแสงที่มีลักษณะบางๆ เพื่อกระทบแสงจะปลดปล่อยอิเล็กตรอนอิสระออกมา อีกขั้วหนึ่ง ยิ่งมีแสงมากจะปลดปล่อยอิเล็กตรอนอิสระออกมามาก  จึงทำให้มีกระแสไหลผ่านได้มาก  และยังมีตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้อีกหลายชนิด

การอ่านค่าความต้านทาน

ตัวต้านทานทุกตัวต้องมีค่าความต้านทานกำกับไว้  ใช้บอกค่าความต้านทานของ
ตัวต้านทานตัวนั้น  การอ่านค่าความต้านทานมีวิธีการอ่านได้  2 วิธี   คือ

1.  	การอ่านค่าความต้านทาน ได้จากตัวเลข และตัวอักษรที่กำกับไว้บนตัวต้านทานเลย   หรือพิมพ์เป็นรหัสที่ต้องแปรเป็นรหัสอีกครั้ง เช่น

อ่านค่าได้   220   กิโลโอห์ม   ค่าผิดพลาด   5%

อ่านค่าได้  820   โอห์ม           ค่าผิดพลาด   5%

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่กำกับหลังค่าความต้านทาน  เป็นค่าความผิดพลาดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์  ใช้ตัวอักษรดังนี้

อักษร   J      ค่าผิดพลาด           5%

อักษร   K     ค่าผิดพลาด         10%

อักษร   L      ค่าผิดพลาด         15%

อักษร   M     ค่าผิดพลาด         20%

2.  	การอ่านค่าความต้านทานบอกเป็นแถบสีที่กำกับไว้   พร้อมแถบสีตัวคูณและแถบสีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด กำกับไว้มี   2  แบบ

2.1	แบบ  4  แถบสี

แถบสีที่  1                          แถบสีที่ 2                แถบสีที่      3                        แถบสีที่    4

ตัวตั้งหลักที่  1                      ตัวตั้งหลักที่ 2            ตัวคูณ (จำนวนศูนย์)             ค่าผิดพลาด

| ดำ = 0 | ดำ = 0 | ดำ = 0 | น้ำตาล 1% |
| --- | --- | --- | --- |
| น้ำตาล = 1 | น้ำตาล = 1 | น้ำตาล = 1 | ส้ม 2% |
| แดง = 2 | แดง = 2 | แดง = 2 | เหลือง 3% |
| ส้ม = 3 | ส้ม = 3 | ส้ม = 3 | ทอง 5% |
| เหลือง = 4 | เหลือง = 4 | เหลือง = 4 | เงิน 10% |
| เขียว = 5 | เขียว = 5 | เขียว = 5 | ไม่มีสี 20% |
| น้ำเงิน = 6 | น้ำเงิน = 6 | น้ำเงิน = 6 |  |
| ม่วง = 7 | ม่วง = 7 | ม่วง = 7 |  |
| เทา = 8 | เทา = 8 | เทา = 8 |  |
| ขาว = 9 | ขาว = 9 | ขาว = 9 |  |
| - | - | ทอง = 0.1 |  |
| - | - | เงิน = 0.01 |  |

2.2	แบบ  5  แถบสี

| สี | แถบสีที่ 1 ตัวตั้งหลักที่ 1 | แถบสีที่ 2 ตัวตั้งหลักที่ 2 | แถบสีที่ 3 ตัวตั้งหลักที่ 3 | แถบสีที่ 4 ตัวคูณ (จำนวนศูนย์) | แถบสีที่ 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ค่าผิดพลาด | อักษร |
| ดำ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| น้ำตาล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1% | F |
| แดง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2% | G |
| ส้ม | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| เหลือง | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| เขียว | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5% | D |
| น้ำเงิน | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.25% | C |
| ม่วง | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.1% | B |
| เทา | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.05% | - |
| ขาว | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| ทอง | - | - | - | 0.1 | 5% | J |
| เงิน | - | - | - | 0.01 | 1 + 10% | K |